MEMORIAL n° XX/2025

MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DAS INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES

MAKAI

AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA12, CABEDELO- PB

27/01/2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4

1. INTRODUÇÃO	4

2. DADOS DA OBRA	4

2. DADOS DA OBRA	4

3. NORMAS TÉCNICAS	4

3. NORMAS TÉCNICAS	4

4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS	5

4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS	5

4.1. SERVIÇO DE VOZ	5

4.1. SERVIÇO DE VOZ	5

4.2. SERVIÇO DE DADOS	5

4.2. SERVIÇO DE DADOS	5

4.3. SERVIÇO DE VÍDEO	5

4.3. SERVIÇO DE VÍDEO	5

4.4. SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO	6

4.4. SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO	6

4.5. SERVIÇO DE MONITORAMENTO	6

4.5. SERVIÇO DE MONITORAMENTO	6

5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)	6

5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)	6

6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE	8

6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE	8

7. TESTES E ACEITAÇÃO	9

7. TESTES E ACEITAÇÃO	9

# 1. INTRODUÇÃO

O presente memorial descreve a infraestrutura de telecomunicações a ser implantada no empreendimento MAKAI, sob responsabilidade da MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, estabelecendo os critérios técnicos para projeto, fornecimento e execução dos elementos necessários à distribuição e interligação de sinais e serviços de telecomunicações no imóvel. Trata-se de documento orientador para definição de arranjos físicos e lógicos, responsabilidades de execução e requisitos mínimos de aceitação das instalações.

O escopo abrange a especificação de cabeamento estruturado, enlaces de backbone e distribuição horizontal, dutos e eletrodutos, prumadas e salas técnicas, bem como o provisionamento de pontos de telecomunicações, alojamento de equipamentos, identificação e documentação das instalações. As disposições a seguir detalham os componentes, trajetos, métodos de instalação e os ensaios que garantem a conformidade da infraestrutura implantada.

# 2. DADOS DA OBRA

Construtora: MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Empreendimento: MAKAI
Endereço: AVENIDA MAX ZAGEL, S/N, LOTE 05-A QUADRA12, CABEDELO - PB
Projeto: PROJETO DE INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
Data do projeto: 27/01/2025

# 3. NORMAS TÉCNICAS

O projeto será executado em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, conforme relacionadas a seguir, observando-se os requisitos relativos a cabeamento estruturado, caminhos e espaços para telecomunicações, administração e aterramento, bem como as prescrições para instalações elétricas de baixa tensão.

- - NBR 14565 - Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais
- NBR 16264 - Cabeamento estruturado residencial
- EIA/TIA-569 - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- IEEE 802.3ah - Ethernet in the First Mile
- ISO/TIA 568-C - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard
- ISO/TIA 569-B - Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- ISO/TIA 606-A - Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure
- ISO/TIA 607-B - Generic Telecommunications Bonding and Grounding for Customer Premises
- ISO/TIA 942 - Data Center Standards Overview
- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

# 4. SERVIÇOS CONTEMPLADOS

As subseções a seguir apresentam, respectivamente, os escopos relativos a Voz (4.1), Dados (4.2), Vídeo (4.3), Intercomunicação (4.4) e Monitoramento (4.5), detalhando os critérios de projeto, cabeamento, pontos de terminação e interfaces necessárias para cada serviço.

## 4.1.         SERVIÇO DE VOZ

O sistema de voz contempla a infraestrutura necessária para comunicação telefônica nas unidades residenciais. Serão instalados pontos de telefone distribuídos conforme projeto, utilizando cabos CCI-2 (cabo de telecomunicações interno) ou similar.

Os cabos CCI-2 partirão dos DG's (Distribuidor Geral) localizados em cada pavimento, interligando os pontos de telefone das unidades até a sala de telecomunicações. Os DG's serão alimentados por cabos CCI multipares provenientes da sala técnica principal.

A infraestrutura de dutos, caixas de passagem e eletrodutos seguirá as normas NBR 14565 e EIA/TIA-569, garantindo espaço adequado para passagem dos cabos e facilitando futuras intervenções de manutenção.

Os pontos de telefone serão identificados conforme planta, com tomadas RJ-11 padrão, possibilitando a conexão de aparelhos telefônicos convencionais ou sistemas de telefonia IP quando disponibilizados pela operadora.

## 4.2.         SERVIÇO DE DADOS

No empreendimento MAKAI, da MGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, a arquitetura do serviço de dados é descrita em termos de backbone e distribuição horizontal, com definição da infraestrutura lógica e física necessária para garantir conectividade, disponibilidade e escalabilidade. A concepção prevê encaminhamentos e pontos de conexão distribuídos pelos ambientes do edifício, de forma a atender aos requisitos de comunicação previstos no projeto de telecomunicações.

A solução contempla a integração entre o backbone e a distribuição horizontal, permitindo atendimento aos pontos de uso e suporte à provisão de cobertura por redes sem fio quando aplicável, observando as rotas e o dimensionamento estabelecidos no projeto executivo.

## 4.3.         SERVIÇO DE VÍDEO

O sistema de TV coletiva/assinatura será baseado em cabeamento coaxial RG-06/U#90% para toda a distribuição interna dos sinais, com os cabos conduzidos desde os pontos de entrada da infraestrutura até as caixas de distribuição previstas no projeto. As caixas MB-10 e CCI-2 serão utilizadas para terminação, emenda e interface com os pontos de usuário, assegurando acondicionamento e acesso para manutenção.

A instalação dos cabos RG-06/U#90% será executada de forma a preservar a continuidade da blindagem e a integridade das conexões, com enroutamento e fixação adequados para minimizar perdas e facilitar inspeções e intervenções futuras nas MB-10 e CCI-2.

## 4.4.         SERVIÇO DE INTERCOMUNICAÇÃO

O sistema de intercomunicação compreende a infraestrutura para comunicação entre as unidades residenciais e a portaria/guarita do empreendimento, além do controle de acesso aos halls de entrada.

Serão instalados porteiros eletrônicos na(s) portaria(s) principal(is), com botoeiras de abertura posicionadas estrategicamente nos acessos de pedestres e veículos. As fechaduras magnéticas (eletroímãs) serão instaladas nos portões e portas de acesso aos halls, controladas pelas botoeiras e sistema de interfone.

Os pontos de interfone nas unidades serão conectados à central de portaria através de cabos CCI-2, seguindo trajetos verticais pelos shafts de telecomunicações. A central de interfone será instalada na portaria ou sala de monitoramento, possibilitando a comunicação bidirecional entre porteiro e moradores.

Cada unidade terá ao menos um ponto de interfone conforme indicado em projeto. Os DG's (Distribuidores Gerais) de interfone serãoposicionados em locais estratégicos de cada pavimento, centralizando as conexões.

A alimentação elétrica das fechaduras, botoeiras e centrais de portaria será independente, com circuitos dedicados derivados dos quadros elétricos conforme projeto elétrico específico.

## 4.5.         SERVIÇO DE MONITORAMENTO

O sistema de CFTV será composto por câmeras IP, com emprego de câmeras do tipo bullet para aplicações externas e do tipo dome para aplicações internas quando aplicável, atendendo à cobertura e níveis de detalhamento necessários para monitoramento do empreendimento. As câmeras IP estarão integradas à infraestrutura de rede do projeto, seguindo topologia de vídeo sobre IP.

O tráfego de vídeo será transportado pela rede estruturada em cabeamento CAT-6 até a sala de monitoramento, onde os sinais serão concentrados em equipamentos de comutação e disponibilizados para visualização em estações de monitoramento e para armazenamento centralizado, garantindo acesso e retenção conforme exigências operacionais.

# 5. SALA DE MONITORAMENTO (ER/EF)

A Sala de Monitoramento (ER/EF) deverá dispor de infraestrutura física e ambiental adequada à instalação e operação de equipamentos de telecomunicações, garantindo continuidade, segurança e facilidade de manutenção. A seguir, requisitos mínimos a serem atendidos para a concepção, instalação e operação da sala.

- - Aterramento e equipotencialização: previsão de barra de aterramento principal (TGB/TMGB) com pontos de conexão acessíveis para equipamentos ativos e painéis de distribuição, continuidade de equipotencialização entre racks, painéis e estruturas metálicas, e separação adequada das massas de sinal e massa de proteção conforme boas práticas de telecomunicações.  
- Iluminação: projeto luminotécnico que assegure iluminação adequada para operação e manutenção dos equipamentos, com distribuição uniforme e recursos de emergência que permitam intervenções seguras em condição de falha da alimentação principal.  
- Climatização e controle ambiental: sistema de climatização que mantenha condições estáveis de temperatura e umidade relativas compatíveis com operação contínua de equipamentos eletrônicos, garantindo ventilação forçada e controle de carga térmica, com redundância e monitoramento de parâmetros ambientais.  
- Alimentação elétrica: alimentação elétrica dedicada à sala, com circuitos independentes para equipamentos de rede, painéis de distribuição específicos e provisionamento para sistema de alimentação ininterrupta (UPS) e disponibilidade de pontos de aterramento para retificação e proteção elétrica, além de proteção contra surtos.  
- Organização física e gestão de cabos: área e infraestrutura para acomodação organizada de racks e painéis de distribuição, com caminhos e bandejas destinados ao cabeamento estruturado e separação entre cabos de energia e de sinal, gestão de cabos para acesso frontal e traseiro e facilidades para documentação e identificação.  
- Firestops e compartimentação: vedação e selagem de todas as passagens de cabos e eletrodutos com materiais de proteção contra incêndio apropriados, mantendo a compartimentação e resistência ao fogo exigidas pelo projeto de segurança predial e normas aplicáveis.  
- Controle de acesso e segurança física: controle de acesso à sala por meios eletrônicos, com previsão de uso de sistemas por identificação (RFID ou similares) quando aplicável, registro de acessos e mecanismos de travamento que restrinjam a entrada a pessoal autorizado.  
- Monitoramento e alarmes: provisionamento para sensores e pontos de monitoramento ambiental (temperatura, umidade, detecção de água/umidade, fumaça) e integração com sistema de gerenciamento predial ou central de monitoramento.  
- Distâncias e cabeamento: observância das distâncias máximas e limites de cabeamento horizontal e backbone estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis, com projeto que minimize perdas e garanta desempenho dos enlaces.  
- Acesso e manutenção: circulação e espaço livre interno adequados para movimentação e manutenção de equipamentos, permitindo substituição e intervenção sem impacto em infraestrutura crítica, e locais para armazenamento de peças e ferramentas associadas.

OBSERVAÇÃO: Em empreendimentos residenciais típicos, normalmente não há uma sala de monitoramento dedicada exclusivamente para telecomunicações. Os racks e equipamentos de telecomunicações são geralmente instalados em locais apropriados como:

- - Hall de entrada do edifício (em armários fechados e ventilados)
- Sala da zeladoria ou administração
- Áreas técnicas compartilhadas com instalações elétricas (quadros gerais)

Independentemente da localização escolhida, o espaço destinado aos equipamentos de telecomunicações deverá atender aos requisitos mínimos de ventilação, aterramento adequado (TGB/TMGB), alimentação elétrica independente, e controle de acesso restrito para segurança dos equipamentos.

# 6. ELEMENTOS PASSIVOS E ATIVOS DA REDE

- 6.1 Elementos passivos
- Cabos de par trançado U/UTP destinados aos enlaces horizontais e vertebrais, com terminação em conectores modulares nas extremidades, acomodação em infraestrutura passiva (dutos/eletrocalhas) e identificação permanente em ambas as pontas; fornecimento acompanhado de certificação de continuidade e testes de desempenho conforme projeto executivo.  
- Painéis de conexão (patch panels) modulares para montagem em 19" rack/armário, destinados à terminação ordenada dos cabos horizontais, com identificação de portas e possibilitando posterior remanejamento através de patch cords.  
- Patch cords para interconexão entre painéis de conexão e equipamentos ativos, com comprimento apropriado à disposição dos racks e protegidos por gerenciamento de cabos.  
- Tomadas de usuário RJ-45 para terminação final dos pontos de rede, montadas em caixas de embutir ou sobrepor conforme especificação de obra, com placa e identificação de ponto conforme norma de identificação do projeto.  
- Caixas de passagem, caixas de embutir e caixas de acomodação para tomadas e terminação, compatíveis com o tipo de instalação (paredes, forros, mobiliário), garantindo acesso para emendas e organização do cabeamento.  
- Racks/armários 19" e quadros de distribuição para acomodação dos patch panels, equipamentos ativos e acessórios, com gerenciamento de cabos frontal e traseiro, painéis de ventilação e dispositivos para aterramento.

- 6.2 Elementos ativos
- Switches de acesso e agregação em formato rack-mount ou modular, gerenciáveis, com portas compatíveis com o sistema de cabeamento instalado, provisionamento de VLANs, QoS e opções de alimentação conforme necessidade do projeto (incluindo PoE quando aplicável).  
- Roteadores de borda e equipamentos de roteamento/segurança para interligação entre domínios de rede e enlaces de uplink, em formato apropriado para montagem em rack, com interfaces compatíveis aos enlaces projetados e capacidade de gerenciamento e redundância conforme escopo.

- 6.3 Acessórios e serviços associados
- Painéis e organizadores de cabos, bandejas e calhas para segregação e suporte do cabeamento, etiquetas e material de identificação para portas e cabos, kits de fixação e aterramento para racks/armários, além de testes de certificação de cada enlace após instalação.

- 6.4 Observações gerais
- Todos os elementos passivos e ativos deverão ser compatíveis entre si, permitir gerenciamento ordenado do cabeamento, facilidade de manutenção e futura expansão, e serão instalados, etiquetados e entregues com relatórios de testes e as-built conforme especificação do projeto executivo.

# 7. TESTES E ACEITAÇÃO

Os procedimentos de testes e certificação do cabeamento estruturado destinados ao padrão CAT-6 contemplarão a certificação conforme as normas ANSI/TIA aplicáveis, com verificação end-to-end de todos os enlaces por meio de equipamento adequado, do tipo certificador de rede, capaz de efetuar medições de continuidade e atenuação e gerar relatórios de conformidade. Cada enlace será submetido a inspeção visual das terminações, conexões e identificação, seguida de ensaios instrumentais conforme os critérios de conformidade estabelecidos na ANSI/TIA-568-C, registrando-se os resultados individuais sem valores arbitrários no presente documento; enlaces que não atendam aos critérios serão reparados e retestados até a conformidade. Ao término dos testes será entregue documentação as-built atualizada e os relatórios de certificação dos testes em formato eletrônico, contendo os resultados por enlace, identificação dos pontos, observações das inspeções visuais e declaração de conformidade com a norma, servindo como base para a aceitação final por parte do contratante.

__________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA XXXXX